SUMiTS IoT 플랫폼 API 연동규격서 | 2023. 05. 19

SUMiTS IoT 플랫폼 API 연동 규격서

Ver 0.0.1

제·개정 이력

| 0.1 | 최초 작성 | SUMITS Cloud개발팀 | 강현석 | 김상진 | 2023-05-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개정번호 | 내용 | 부서명 | 작성자 | 부서장 | 개정일자 |

목 차

1	개요(Overview)	4

①	문서 목적	4

②	기능 정의	4

2	연동 구성	4

①	연동 시나리오	4

3	리소스 정보	5

①	연동 URI	5

②	리소스 목록	5

③	리소스 명세	6

I.	장비 주기 보고 전송	6

II.	장비 이벤트 전송	7

III.	장비 등록 요청 전송	8

IV.	장비 수정 요청 전송	9

V.	장비 삭제 요청 전송	10

- 개요(Overview)

문서 목적

본 API 연동규격서는 SUMITS IoT 플랫폼 - 장비 제공 업체 연동 간 필요한 요청 방식, 데이터 형식 등을 정의한다.

기능 정의

- IoT 플랫폼과 장비 제공 업체는 REST API 방식으로 상호 연동한다.

- 전문은 JSON 형식으로 한다.

- 연동 구성

- 연동 시나리오

- 장비에서 센싱 상태 데이터를 전송한다.

    - 이벤트 : 장비에서 이벤트 발생 시 데이터 즉시 전송

    - 주기 보고 : 일정 시간 간격으로 장비의 센싱 상태 데이터 전송

- 장비의 관리 정보를 전송한다.

    - 장비 등록 : 새로운 장비 연동 및 해제 장비 재 연동 시 장비 등록 요청 전송

    - 장비 수정 : 장비의 정보 수정 시 장비 수정 요청 전송

    - 장비 삭제 : 장비 연동 해제 및 폐기 시 장비 삭제 요청 전송

- 장비의 리스트, 최신 상태 정보 등을 추가적으로 요청할 수 있다.

    - IoT 플랫폼에 연동된 장비 리스트, 장비의 최신 상태 데이터 등

*) 장비 리스트, 장비 정보를 제공하는 API를 협의 후 작성 필요

- 리소스 정보

- 연동 URI

- HTTP 통신을 위한 URI 정보는 아래와 같다.

- 개발계 : 테스트를 위한 개발계 시스템 정보

- *) 반드시 개발계 검증을 거친 후 실 운영 시스템으로 전송을 해야 함

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| Host | https://sumitsdevcollect.secudiumiot.com |
| Port | 연동 시 전달 |
| Query | sdcApplicationId={id} (id는 연동 시 전달) |

URI 예시) https://sumitsdevcollect.secudiumiot.com:1234?sdcApplicationId=iot

- 운영계 : 실 운영 시스템 정보

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| Host | https://sumitscollect.secudiumiot.com |
| Port | 연동 시 전달 |
| Query | sdcApplicationId={id} (id는 연동 시 전달) |

URI 예시) https://sumitscollect.secudiumiot.com:1234?sdcApplicationId=iot

- 리소스 목록

| 일련번호 | 리소스 URI PATH | 메소드 (method) | Direction | 리소스 이름 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /status/period | POST | 장비제공업체->플랫폼 | 장비 주기 보고 전송 |
| 2 | /status/event | POST | 장비제공업체->플랫폼 | 장비 이벤트 전송 |
| 3 | /device/register | POST | 장비제공업체->플랫폼 | 장비 정보 등록 |
| 4 | /device/modify | POST | 장비제공업체->플랫폼 | 장비 정보 수정 |
| 5 | /device/delete | POST | 장비제공업체->플랫폼 | 장비 정보 삭제 |

- 장비 등록 URI 예시) https://sumitscollect.secudiumiot.com:1234/device/register?sdcApplicationId=iot

- 리소스 명세

  - 장비 주기 보고 전송

- 일정 주기마다 수신된 장비 센서의 상태 정보를 IoT 플랫폼으로 전송한다.

  - Request (장비제공업체 -> IoT 플랫폼) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 1 | 메소드 | POST |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 상태 | 리소스 이름 | 장비 주기 보고 전송 |
| URI | /status/period |  |  |
| 설명 | 장비에서 전송되는 주기 보고 정보를 전송한다. |  |  |

  - Request 전문 구성 (JSON)

| Key |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| period | Id | String | 장비 식별 ID (ex) |
|  | QoS | Int | 서비스 품질(기본값 0) |
|  | Type | Int | 장비 유형(기본값 1) |
|  | Fall | Int | 추락 여부(기본값 0) |
|  | Bat | Int | 배터리 잔량(퍼센트, 0~100) |
|  | Count | Int | 패킷 일련번호 |
|  | Site | String | 현장명 |
|  | Phone | String | 전화번호 |
|  | Latitude | String | 위도 |
|  | Longitude | String | 경도 |

  - Request 예시

POST https://sumitsdevcollect.secuidumiot.com:1234/status/peroid?sdcApplicationId=iot Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 1234 { "period": { "Id": "device_id_01234", “QoS”: 0, “Type”: 1, “Fall”: 0, “Bat”: 100, “Count”: 1, “Site”: “SK-쉴더스”, “Phone”: “01012345678”, “Latitude”: “37.4139”, “Longitude”: “127.0986” } }

  - 장비 이벤트 전송

- 특정 이벤트 발생 시 장비 센서의 상태 정보를 IoT 플랫폼으로 즉시 전송한다.

  - Request (장비제공업체 -> IoT 플랫폼) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 2 | 메소드 | POST |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 상태 | 리소스 이름 | 장비 이벤트 전송 |
| URI | /status/event |  |  |
| 설명 | 이벤트 발생 시 장비 센서 상태 정보를 즉시 전송한다. |  |  |

  - Request 전문 구성 (JSON)

| Key |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| event | Id | String | 장비 식별 ID (ex) |
|  | QoS | Int | 서비스 품질(기본값 2) |
|  | Type | Int | 장비 유형(기본값 1) |
|  | Fall | Int | 추락 여부(기본값 1) |
|  | Bat | Int | 배터리 잔량(퍼센트, 0~100) |
|  | Count | Int | 패킷 일련번호 |
|  | Site | String | 현장명 |
|  | Phone | String | 전화번호 |
|  | Latitude | String | 위도 |
|  | Longitude | String | 경도 |

  - Request 예시

POST https://sumitsdevcollect.secuidumiot.com:1234/status/event?sdcApplicationId=iot Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 1234 { "event": { "Id": "device_id_01234", “QoS”: 2, “Type”: 1, “Fall”: 1, “Bat”: 98, “Count”: 2, “Site”: “SK-쉴더스”, “Phone”: “01012345678”, “Latitude”: “37.4139”, “Longitude”: “127.0986” } }

  - 장비 등록 요청 전송

- 장비 등록/연동 시 IoT 플랫폼으로 장비 정보를 전송하여 장비를 등록한다.

  - Request (장비제공업체 -> IoT 플랫폼) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 3 | 메소드 | POST |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 관리 | 리소스 이름 | 장비 정보 등록 |
| URI | /device/register |  |  |
| 설명 | 장비 등록/연동 시 장비 정보를 전송한다. |  |  |

  - Request 전문 구성 (JSON)

| Key |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| register | id | String | 장비 식별 ID |
|  | domainName | String | 장비 사용 고객사 명 |

  - Request 예시

POST https://sumitsdevcollect.secuidumiot.com:1234/device/register?sdcApplicationId=iot Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 1234 { "register": { "id": "device_id_01234", “domainName”: “ABC”, (장비의 데이터 형식에 따라 JSON 정의 필요) } }

  - 장비 수정 요청 전송

- 장비 정보 수정 시 IoT 플랫폼으로 장비 정보 전달하여 플랫폼에 등록된 정보를 수정한다.

  - Request (장비제공업체 -> IoT 플랫폼) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 4 | 메소드 | POST |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 관리 | 리소스 이름 | 장비 정보 수정 |
| URI | /device/modify |  |  |
| 설명 | 장비 정보 수정 시 장비 정보를 전송한다. |  |  |

  - Request 전문 구성 (JSON)

| Key |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| modify | id | String | 장비 식별 ID (ex) |
|  | domainName | String | 장비 사용 고객사 명 |

  - Request 예시

POST https://sumitsdevcollect.secuidumiot.com:1234/device/modify?sdcApplicationId=iot Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 1234 { "modify": { "id": "device_id_01234", “domainName”: “ABC”, (장비의 데이터 형식에 따라 JSON 정의 필요) } }

  - 장비 삭제 요청 전송

- 장비 연동 해제/폐기 시 IoT 플랫폼으로 장비 삭제 요청을 전송한다.

  - Request (장비제공업체 -> IoT 플랫폼) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 5 | 메소드 | POST |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 관리 | 리소스 이름 | 장비 정보 삭제 |
| URI | /device/delete |  |  |
| 설명 | 장비 연동 해제/폐기 시 장비 삭제 요청을 전송한다. |  |  |

  - Request 전문 구성 (JSON)

| Key |  | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| delete | id | String | 장비 식별 ID (ex) |
|  | domainName | String | 장비 사용 고객사 명 |

  - Request 예시

POST https://sumitsdevcollect.secuidumiot.com:1234/device/delete?sdcApplicationId=iot Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 1234 { "delete": { "id": "device_id_01234", “domainName”: “ABC”, (장비의 데이터 형식에 따라 JSON 정의 필요) } }

  - 장비 리스트 확인

- 확인 필요시 장비 리스트 요청을 장비제공업체 서버로 전송한다.

  - Request (IoT 플랫폼 -> 장비제공업체) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 5 | 메소드 | GET |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 관리 | 리소스 이름 | 장비 리스트 확인 |
| URI | /api/Devices |  |  |
| 설명 | 장비 목록를 확인한다. |  |  |

  - Request 예시

GET https://safeware.co.kr/api/Devices Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Cookie: Session-Id=jimxyhzmx0r1g1drpseq456x

  - Response 예시

[ { "DeviceId": "device_id_01234", "Type": 1, "Company": "SK쉴더스", "Site": "SK_대구안전", "Firmware": "Ver0315_20210809", "Bluetooth": "Ver0103_20210840", "DateInserted": "2023-01-27 오전 10:54:47" }, { "DeviceId": "device_id_12345", "Type": 1, "Company": "SK쉴더스", "Site": "SK_대구안전", "Firmware": "Ver0315_20210809", "Bluetooth": "Ver0103_20210841", "DateInserted": "2023-01-27 오전 10:54:47" } ]

  - 장비 정보 확인

- 확인 필요시 장비 정보 요청을 장비제공업체 서버로 전송한다.

  - Request (IoT 플랫폼 -> 장비제공업체) 리소스 개요

| 리소스 번호 | 5 | 메소드 | GET |
| --- | --- | --- | --- |
| 리소스 유형 | 관리 | 리소스 이름 | 장비 정보 확인 |
| URI | /api/Devices/<DeviceId> |  |  |
| 설명 | 장비 정보를 확인한다. |  |  |

  - Request 예시

GET https://safeware.co.kr/api/Devices/device_id_01234 Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Cookie: Session-Id=jimxyhzmx0r1g1drpseq456x

  - Response 예시

{ "DeviceId": "device_id_01234", "Type": 1, "Company": "SK쉴더스", "Site": "SK_대구안전", "Firmware": "Ver0315_20210809", "Bluetooth": "Ver0103_20210841", "DateInserted": "2023-01-27 오전 10:54:47" }