|  | CL-NRF-1.0.3 Test |  |
| --- | --- | --- |
|  | 실험일시: 2025.9.16~2025.9.16 |  |
|  | SW개발실 |  |
| 0. 요약 - C-Light 출시 전에 최종 기능테스트를 진행함 - Flash 기능 테스트 결과, ON-OFF 시간과 낙상발생 트리거 등을 포함한 Block이 설계대로 생성되어 Flash 기능에 이상 없음을 확인함 - LED 기능 테스트 결과, 4가지 상태(부팅, BLE 미접속, BLE 접속, 낙상검출)를 나타내는 LED 기능에 이상 없음을 확인함 - 알고리즘 기능 테스트를 위하여, 19가지 일상생활동작과 21가지 추락동작에 대한 데이터를 획득하여 분석하였음 (실험대상자: 이승희 선임연구원(일상동작), 더미(추락)) - 일상생활동작에서는 오검출이 발생되지 않았음 - 추락 검출을 위해서는 최소한 70cm 이상의 높이가 필요함 - 새로운 알고리즘에서는 추락 도중 충격을 받는 상황들을 모두 검출하며, 주로 충격을 감지하는 mode 10과 회전을 감지하는 mode 5로 검출됨 - 50cm 높이에서 발생되는 추락도 충격으로 인하여 후검출되지만, 실제 현장에서 오검출로 이어질 가능성은 적다고 판단됨 - 수직추락을 검출하기 위해서는 70cm보다 더 높아야 되며, 실제 추락이 발생되는 상황은 센서 높이 2m이상이므로 문제가 없을 것으로 보임 - 탑차에서 구르며 추락하는 동작을 모사한 데이터를 220ms의 리드타임으로 잘 검출함 - 결론 - 신규 출시되는 C-Light 펌웨어는 Flash와 LED 기능 모두 이상 없음이 확인됨 - 알고리즘은 19가지 일상동작에서 오검출이 발생되지 않았음 - 추락을 감지하기 위해서는 최소 70cm 높이는 필요하며, 실제 보호를 상정하는 센서 높이는 약 2m 이상이므로, 충분한 리드타임 확보가 가능하다고 판단됨 - 알고리즘 개선에 따라 50cm 높이 추락 후검출, 70cm 수직추락 미검출 등의 상황들이 발생하였지만, 실제 현장에서는 문제가 없을 것으로 보임 - 금번 알고리즘에서 보완하기로 목표하였던, 측방 또는 후방 추락 도중 충격을 받는 상황과 탑차에서 구르면서 추락되는 상황 모두 잘 검출됨 |  |  |

- Flash 기능 테스트

- 버전 확인

- 저장된 Block의 시간 확인

  - ON-OFF 시간이 제대로 기록된 Block 저장 확인

- 낙상 트리거 블록 생성 확인

  - 낙상 발생시, Block에 제대로 기록됨을 확인

- LED 기능 테스트

- 부팅상태 & BLE 미접속 상태 & BLE 접속 상태 & 낙상검출: 정상 작동 확인

  - 부팅상태: 적색 1회 점등 → 자색 3회 점등

  - BLE 미접속 상태: 청색 1초 간격 점등

  - BLE 접속 상태: 청색 3초 간격 점등

  - 낙상 검출 상태: 적색 LED 연속 전등

- 알고리즘 테스트

- 일상동작

- 테스트 동작 내 오검출 미발생

| ## Code | ## Motion | ## False alarms |
| --- | --- | --- |
| ## D01 | ## 바닥에 쭈그려 앉기 |  |
| ## D02 | ## 바닥에 주저 않기 |  |
| ## D03 | ## 의자에 털썩 앉기 |  |
| ## D04 | ## 짐들기 (핸드캐리) |  |
| ## D05 | ## 짐들기 (숄더캐리) |  |
| ## D06 | ## 제자리 점프 |  |
| ## D07 | ## 제자리 회전 |  |
| ## D08 | ## 제자리 점프하며 회전 |  |
| ## D09 | ## 앉았다 일어나기 (빠르게 5번 반복) |  |
| ## D10 | ## 등 때리기 |  |
| ## D11 | ## 사다리 오르내리기 (3칸) |  |
| ## D12 | ## 의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기 |  |
| ## D13 | ## 70cm 비계에서 뛰어내리기 (서서) |  |
| ## D14 | ## 70cm 비계에서 뛰어내리기 (앉으면서) |  |
| ## D15 | ## 걷기 (10걸음) |  |
| ## D16 | ## 달리기 (10걸음) |  |
| ## D17 | ## 옆으로 걷기 (10걸음) |  |
| ## D18 | ## 계단 오르내리기 (5칸) |  |
| ## D19 | ## 엘리베이터 타고 내려갔다 올라가기 (5층) |  |

- 세부동작 집단 1

- 세부동작 집단 2

- 추락동작

| ## Code | ## Motion | ## Detection(mode) | ## Lead-time (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## F01 | ## 수직추락 (전방, 50cm) | ## 3 | ## -120 |
| ## F02 | ## 수직추락 (후방, 50cm) | ## 10 | ## -320 |
| ## F03 | ## 수직추락 (측방, 50cm) | ## 16 | ## -40 |
| ## F04 | ## 수직추락 (수직, 50cm) | ## X | ## - |
| ## F05 | ## 수직추락 (전방, 70cm) | ## 1 | ## 40 |
| ## F06 | ## 수직추락 (후방, 70cm) | ## 1 | ## 40 |
| ## F07 | ## 수직추락 (측방, 70cm) | ## 1 | ## 60 |
| ## F08 | ## 수직추락 (수직, 70cm) | ## X | ## - |
| ## F09 | ## 수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## 10 | ## -20 |
| ## F10 | ## 수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 5 | ## -20 |
| ## F11 | ## 수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 5 | ## 20 |
| ## F12 | ## 수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm) | ## 10 | ## -140 |
| ## F13 | ## 역진자운동추락 (전방, 50cm) | ## 10 | ## -20 |
| ## F14 | ## 역진자운동추락 (후방, 50cm) | ## 10 | ## -280 |
| ## F15 | ## 역진자운동추락 (측방, 50cm) | ## 10 | ## -140 |
| ## F16 | ## 역진자운동추락 (전방, 70cm) | ## 12 | ## 40 |
| ## F17 | ## 역진자운동추락 (후방, 70cm) | ## 12 | ## 40 |
| ## F18 | ## 역진자운동추락 (측방, 70cm) | ## 10 | ## -120 |
| ## F19 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | ## 5 | ## 0 |
| ## F20 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | ## 10 | ## -40 |
| ## F21 | ## 역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | ## 4 | ## 20 |
| ## F22 | ## 구르면서 회전추락 | ## 5 | ## 220 |

- 추락 검출 현황 (CL-NRF-1.0.3 펌웨어 결과- Passacaglia, FallDetector-2.2.3-0.dll)

- 결과분석
- 추락으로 검출되려면 70cm 이상은 추락해야됨
 > 70cm는 센서높이 기준으로 추락이 검출되기 위한 최소한의 거리이며, 
   충분한 리드타임을 가지고 추락을 검출하려면 더 높이가 높아야되며,
   실제 추락상황은 2m 이상의 센서높이를 상정하므로, 리드타임이 충분할 것으로 
   예상됨
 > 70cm는 아슬아슬하게 추락을 검출하는 지점으로, F18의 경우 한 프레임만 추락이
   더 지속되었으면 정상 검출되는 상황이었음 
- 추락 도중 충격을 받는 상황도 모두 검출됨
  > 새로운 알고리즘들이 추가됨에 따라 추락도중 충격을 받는 상황들도 모두 검출됨
  > 추락 중 발생되는 충격은 온전히 컨트롤하기 어려운 요소이며, 이에 따라 검출
    유형도 다음과 같이 다양하게 나타남
    └ mode 10: 장애물에 1차 충돌 이후, 지면에 2차 충돌로, 충격을 2회 감지하며,
                 추락으로 감지
    └ mode 5: 장애물 또는 지면에 충돌되며 발생되는 회전으로 추락 감지
    └ mode 4: 장애물과 충돌 직전 감지
- 50cm 높이에서 발생되는 추락도 충격으로 인하여 후검출됨
  > 신체가 수직으로 서있는 상황에서는 검출 안 되는 점과 더미가 지면에 튕기면서
     2차 충격을 받으면서 검출되는 점으로 봤을 때, 오검출 발생 영향은 적다고 판단
- 수직추락을 검출하기 위해서는 70cm보다 더 높은 높이 필요
  > 이전에는 lead-time 0ms로 검출되었지만, 새로운 알고리즘에서는 검출이 안 됨
  > 이전 데이터와 이번 데이터 모두, 새로운 알고리즘에서 fall count가 14까지
     나타나는 것으로 보아, 높이가 조금만 더 있으면 정상 검출 될 것으로 보임
- 탑차에서 구르며 추락하는 동작을 모의실험한 데이터를 충분한 리드타임으로 검출