|  | Zephyr Firmware (N52-0.1.7) Test |  |
| --- | --- | --- |
|  | 일시: 2026. 6. 10 |  |

- 요약

- C-Light 및 Redy 제품을 착용한 상태에서 일상생활 동작과 추락·낙상 동작을 수행함

- 기존 펌웨어(nRF-1.1.0) 적용 시 결과와 Zephyr 펌웨어(N52-0.1.7) 적용 시 결과를 비교함

- C-Light 산업용 추락 제품의 경우, 일상동작에서는 모두 정상적으로 미검출되었으며, 추락 동작에서도 기존 펌웨어와 전반적으로 유사한 검출 양상을 보임

- 다만, 추락 도중 충격이 동반되는 일부 동작에서는 기존 펌웨어에서 미검출되었던 것과 달리, 본 실험에서는 바닥 충격이 반복적으로 발생한 이후 후검출되는 사례가 확인됨

- Redy 노인 낙상 제품의 경우, 일상동작 중 바닥에 앉았다 일어나는 과정에서 반동이 크게 발생했을 때 오검출이 확인됨

- 해당 오검출은 기존 펌웨어에서도 간헐적으로 나타났던 유형이며, 그 외 일상동작에서는 전반적으로 정상 동작함

- 낙상 동작에서는 기존 펌웨어와 유사한 검출 결과를 보임

- 추락 데이터 테스트

- 테스트 조건

  - C-Light 제품을 착용한 상태에서 김동권 매니저가 일상동작을 수행함

  - 추락 동작의 경우, 마네킹을 이용하여 특정 높이에서 추락 테스트를 진행함

- C-Light 일상동작 테스트

  - 모든 데이터 정상작동 확인 완료

|  | 목적 및 방법 | 테스트 결과 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일상동작 | 🎯 알고리즘 오검출 여부 확인 | 기존 펌웨어 결과 |  | Zephyr 펌웨어 결과 |  |
|  | ✔️ D01.바닥에 쭈그려 앉기 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D02. 바닥에 주저 앉기 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D03. 의자에 털썩 앉기 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D04. 짐들기 (핸드캐리) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D05. 짐들기 (숄더캐리) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D06. 제자리 점프 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D07. 제자리 회전 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D08. 제자리 점프하며 회전 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D09. 앉았다 일어나기 (빠르게 5번 반복) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D10. 등 때리기 (충격) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D11. 사다리 오르내리기 (3칸) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D12. 의자 위 빠르게 올라갔다 내려오기 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D13. 70cm 비계에서 뛰어내리기 (서서) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D14. 70cm 비계에서 뛰어내리기 (앉으면서) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D15. 좌우 스트레칭 5번 반복 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D16. 의자에 기울인채로 앉고 회전하기 | X |  | X |  |
|  | ✔️ D17. 걷기 (10걸음) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D18. 달리기 (10걸음) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D19. 옆으로 걷기 (10걸음) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D20. 계단 오르내리기 (5칸) | X |  | X |  |
|  | ✔️ D21. 계단 두칸씩 오르내리기 | X |  | X |  |

- C-Light 추락 테스트

  - 추락 동작 전반에서 기존 결과와 유사한 검출 양상이 확인됨

  - 다만 F16, F17과 같이 충격이 동반되는 동작의 경우, 기존에는 검출되지 않았으나 이번 테스트에서는 바닥 충격이 여러 차례 발생한 이후 후검출되는 결과가 나타남

|  | 🎯 알고리즘 정상 검출 여부 확인 | 검출 여부 | 리드타임(ms) | 검출 여부 | 리드타임(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 추락 | ✔️ F01. 수직추락 (전방, 50cm) | X | - | 1 | 60 |
|  | ✔️ F02. 수직추락 (후방, 50cm) | 1 | 60 | 1 | 20 |
|  | ✔️ F03. 수직추락 (측방, 50cm) | X | - | 1 | 40 |
|  | ✔️ F04. 수직추락 (수직, 50cm) | 3 | -80 | X | - |
|  | ✔️ F05. 수직추락 (전방, 70cm) | 1 | 60 | 1 | 80 |
|  | ✔️ F06. 수직추락 (후방, 70cm) | 1 | 320 | 1 | 100 |
|  | ✔️ F07. 수직추락 (측방, 70cm) | 1 | 80 | 1 | 100 |
|  | ✔️ F08. 수직추락 (수직, 70cm) | X | - | X | - |
|  | ✔️ F09. 수직추락 (전방, 100cm) | 1 | 120 | 1 | 160 |
|  | ✔️ F10. 수직추락 (후방, 100cm) | 1 | 420 | 1 | 180 |
|  | ✔️ F11. 수직추락 (측방, 100cm) | 1 | 140 | 1 | 160 |
|  | ✔️ F12. 수직추락 (수직, 100cm) | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | ✔️ F13. 수직추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | 3 | 240 | 10 | -20 |
|  | ✔️ F14. 수직추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | 5 | 180 | 10 | 20 |
|  | ✔️ F15. 수직추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | 5 | 120 | 10 | -20 |
|  | ✔️ F16. 수직추락 도중 충격발생 (수직, 70cm) | X | - | 10 | -540 |
|  | ✔️ F17. 역진자운동추락 (전방, 50cm) | X | - | 10 | -240 |
|  | ✔️ F18. 역진자운동추락 (후방, 50cm) | 12 | 40 | 16 | 0 |
|  | ✔️ F19. 역진자운동추락 (측방, 50cm) | X | - | X | - |
|  | ✔️ F20. 역진자운동추락 (전방, 70cm) | X | - | 12 | 20 |
|  | ✔️ F21. 역진자운동추락 (후방, 70cm) | 12 | 60 | 12 | 60 |
|  | ✔️ F22. 역진자운동추락 (측방, 70cm) | 10 | -180 | 10 | -140 |
|  | ✔️ F23. 역진자운동추락 (전방, 100cm) | 12 | 60 | 4 | 40 |
|  | ✔️ F24. 역진자운동추락 (후방, 100cm) | 12 | 160 | 5 | 180 |
|  | ✔️ F25. 역진자운동추락 (측방, 100cm) | 12 | 80 | 12 | 80 |
|  | ✔️ F26. 역진자운동추락 도중 충격발생 (전방, 70cm) | X | - | 10 | -20 |
|  | ✔️ F27. 역진자운동추락 도중 충격발생 (후방, 70cm) | 5 | 40 | X | - |
|  | ✔️ F28. 역진자운동추락 도중 충격발생 (측방, 70cm) | 16 | 300 | 5 | 160 |
|  | ✔️ F29. 회전하며 추락 (Yaw 각 회전) | 10 | -20 | 10 | 540 |
|  | ✔️ F30. 회전하며 추락 (Picth 각 회전) | 5 | 700 | 5 | 420 |

- 낙상 데이터 테스트 (D1)

- 테스트 조건:

  - Redy 제품에 테스트 펌웨어를 적용한 뒤, 김동권 매니저가 일상동작 및 낙상 동작을 수행함

- Redy 일상동작 테스트

  - 바닥에 앉았다 일어나는 동작 중, 일어나는 과정에서 반동이 크게 발생한 경우 검출이 확인됨. 해당 동작은 기존 펌웨어에서도 간헐적으로 발생하던 오검출 사례로 확인됨

  - 그 외 일상동작에서는 전반적으로 오검출 없이 정상적으로 동작함

| 세부동작 | 목적 및 방법 | 테스트 결과 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일상동작 | 🎯 알고리즘 오검출 여부 확인 | 기존 펌웨어 결과 |  | Zephyr 결과 |  |
|  | D01. 서있기 (5초) | O |  | O |  |
|  | D02. 신발끈 묶기 | O |  | O |  |
|  | D03. 허리 굽혀 물건 줍기 | O |  | O |  |
|  | D04. 제자리 점프 | O |  | O |  |
|  | D05. 바닥에 앉았다 일어서기 | O |  | 1 |  |
|  | D06. 앉았다 일어서기 (빠르게 5번 반복) | O |  | O |  |
|  | D07. 의자에 일상속도로 앉았다 일어서기 | O |  | O |  |
|  | D08. 의자에 빠르게 앉았다 일어서기 | O |  | O |  |
|  | D09. 의자에 털썩 앉기 | O |  | O |  |
|  | D10. 매트리스에 일상속도로 누웠다 일어서기 | O |  | O |  |
|  | D11. 매트리스에 빠르게 누웠다 일어서기 | O |  | O |  |
|  | D12. 회전하며 단차 올라갔다 내려오기 | O |  | O |  |
|  | D13. 일상속도로 걷기 (10걸음) | O |  | O |  |
|  | D14. 빠르게 걷기 (10걸음) | O |  | O |  |
|  | D15. 일상속도로 달리기 (10걸음) | O |  | O |  |
|  | D16. 빠르게 달리기 (10걸음) | O |  | O |  |
|  | D17. 걷다가 발 걸리고 균형잡기 | O |  | O |  |
|  | D18. 소파에 털썩 앉기 | O |  | O |  |
|  | D19. 소파에 앉고, 기대고, 누웠다가 일어서기 | O |  | O |  |
|  | D20. 일상속도로 계단 오르내리기 (5칸) | O |  | O |  |
|  | D21. 빠르게 계단 오르내리기 (5칸) | 3 |  | O |  |

- Redy 낙상 테스트

  - 대부분의 낙상 동작에서 기존 펌웨어와 유사한 검출 결과를 보임

| 낙상 | 🎯 알고리즘 정상 검출 여부 확인 | 검출여부 | 리드타임(ms) | 검출여부 | 리드타임(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F01. 앉다가 낙상 (전방) | 3 | 200 | 1 | 100 |
|  | F02. 앉다가 낙상 (후방) | 2 | 220 | 2 | 120 |
|  | F03. 앉다가 낙상 (측방) | 2 | 240 | 1 | 220 |
|  | F04. 앉아있다 일어나다 낙상 (전방; 기절) | 2 | 140 | 1 | 100 |
|  | F05. 앉아있다 일어나다 낙상 (전측방; 기절) | 2 | 300 | 1 | 240 |
|  | F06. 앉아있다 낙상 (전방) | 2 | 300 | 1 | 260 |
|  | F07. 앉아있다 낙상 (후방) | 2 | 240 | 1 | 260 |
|  | F08. 앉아있다 낙상 (측방) | X | - | 2 | 200 |
|  | F09. 서있다 낙상 (전방) | 2 | 300 | 2 | 240 |
|  | F10. 서있다 낙상 (후방) | 2 | 360 | 3 | 220 |
|  | F11. 서있다 낙상 (측방) | 2 | 320 | 3 | 260 |
|  | F12. 서있다 낙상 (측후방) | 2 | 340 | 2 | 280 |
|  | F13. 걷다 발걸려 낙상 (전방) | 1 | 280 | 3 | 140 |
|  | F14. 달리다 발걸려 낙상 (전방) | 1 | 200 | 3 | 220 |
|  | F15. 걷다가 미끄러져 낙상 (전방) | 1 | 280 | 3 | 220 |
|  | F16. 걷다가 미끄러져 낙상 (전측방) | 1 | -60 | 1 | 200 |
|  | F17. 걷다가 미끄러져 낙상 (후방) | 1 | 180 | 2 | 20 |
|  | F18. 걷다가 미끄러져 낙상 (수직) | X | - | X | - |
|  | F19. 걸어가다 벽 부딪치며 낙상 (전측방) | 3 | 300 | 1 | 180 |
|  | F20 걸어가다 무언가에 치여 낙상 (전측방) | X | - | 2 | 180 |
|  | F21. 앉다가 의자에 부딪히고 낙상 (후방) | X | - | X | - |