TC4 결과보고서

2023. 6. 19(SW개발실)

□ 목표

센서가 추락을 감지하고, 인플레이터를 동작시키기까지의 시간을 측정

□ 실험 절차

자유낙하가 가능한 지그에 시험 제품을 착용한 마네킹을 장착 후 블루투스 통신을 통해 추락을 시작하고, 추락 판단 조건 만족시 RF 무선 통신을 통해 들어온 정보로 시간 차이를 확인한다.

- 동작 구분

| 구 분 | 동작 명칭 |  |
| --- | --- | --- |
| 추락 동작 | Stand 전면 추락 | StandX 후방추락 |

Stand : 센서와 수직 방향으로 추락 ,  StandX : 센서부와 수평 방향으로 추락

□ 실험 결과

| NO. | 감지 시간 |
| --- | --- |
| Stand_01 | 0.36 |
| Stand_02 | 0.38 |
| Stand_03 | 0.38 |
| 평균 | 0.373 |

Table 1. Stand 자세 추락 감지 시간 (TC2_결과.xlsx- TC2_1, TC2_2, TC2_3 )

| NO. | 감지 시간 |
| --- | --- |
| StandX_01 | 0.34 |
| StandX_02 | 0.34 |
| StandX_03 | 0.34 |
| 평균 | 0.34 |

Table 2. StandX 자세 추락 감지 시간 (TC2_결과.xlsx- TC2_4, TC2_5, TC2_6 )