알고리즘 성능

1. 기존 알고리즘  KFall

| 전방낙상 포함여부 | True | False |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 100% (2346/2346) | 100% (1411/1411) |
| 특이도 | 98.31 % (2683/2729) | 98.31 % (2683/2729) |
| Soso | 39 | 39 |
| Early Detection | 181 | 154 |

2-1. 최적화 (Early Detection 감소)  KFall

| 전방낙상 포함여부 | True | False |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 100% (2346/2346) | 100% (1411/1411) |
| 특이도 | 98.68 % (2693/2729) | 98.68 % (2693/2729) |
| Soso | 56 | 47 |
| Early Detection | 86 | 82 |

2-2. 최적화 (Early Detection 감소)  연대

| 전방낙상 포함여부 | True | False |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 100% (408/408) | 100% (240/240) |
| 특이도 | 99.24 % (524/528) | 99.24 % (524/528) |
| Soso | 31 | 21 |

3-1. 최적화 (전방낙상 제외 고려)  KFall

| 전방낙상 포함여부 | True | False |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 99.62% (2337/2346) | 99.86% (1409/1411) |
| 특이도 | 98.61% (2691/2729) | 98.61% (2691/2729) |
| Soso | 128 | 87 |
| Late | 55 | 55 |

3-2. 최적화 (전방낙상 제외 고려)  연대

| 전방낙상 포함여부 | True | False |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 99.75% (407/408) | 100% (240/240) |
| 특이도 | 99.81% (527/528) | 99.81% (527/528) |
| Soso | 29 | 7 |

4. 최종모델 (주요변경사항)

- 낙상판단을 위한 연속판단 윈도우 수: 2  3

- 수직속도 감쇄계수 변경: 0.9  0.95

- 방향에 대한 규제 추가
  - GyroX가 일정 이상이면서 나머지 조건들 만족 시 낙상 
    (전방낙상 배제)
  - GyroX가 일정 미만일 때, GyroZ가 일정 이상이면, 
    나머지 조건들 만족 시 낙상 (측방낙상 및 전측방낙상 고려)
  - down이 None인 조건 신규 생성
    (뚜렷한 낙상 패턴이 보이지만 작은 down값 보일 때)
     현재 딥러닝 모델의 한계

conditions = [

{'down': None, 'raw_acc': 80, 'raw_gyro': 100, 'snr_acc_svm': 22, 'vv': 1.0, 'gyroX': 75, 'gyroZ': 65,},

{'down': 90, 'raw_acc': 90, 'raw_gyro': 140, 'snr_acc_svm': 23, 'vv': None, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 90, 'raw_acc': 90, 'raw_gyro': 45, 'snr_acc_svm': 22, 'vv': 0.1, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 85, 'raw_acc': 100, 'raw_gyro': 60, 'snr_acc_svm': 30, 'vv': 1.5, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 80, 'raw_acc': 95, 'raw_gyro': 150, 'snr_acc_svm': 21.5, 'vv': 0.1, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 80, 'raw_acc': 110, 'raw_gyro': 15, 'snr_acc_svm': 26.5, 'vv': 7.0, 'gyroX': 50, 'gyroZ': 50,},

{'down': 80, 'raw_acc': 90, 'raw_gyro': 90, 'snr_acc_svm': 25, 'vv': 0.1, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 80, 'raw_acc': 80, 'raw_gyro': 40, 'snr_acc_svm': 24, 'vv': 8.0, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 75, 'raw_acc': 90, 'raw_gyro': 10, 'snr_acc_svm': 34, 'vv': 1.0, 'gyroX': 50, 'gyroZ': 50,},

{'down': 75, 'raw_acc': 120, 'raw_gyro': 100, 'snr_acc_svm': 34, 'vv': 0.3, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 75, 'raw_acc': 130, 'raw_gyro': 30, 'snr_acc_svm': 17, 'vv': 0.3, 'gyroX': 20, 'gyroZ': 20,},

{'down': 70, 'raw_acc': 80, 'raw_gyro': 40, 'snr_acc_svm': 26, 'vv': 3.5, 'gyroX': 50, 'gyroZ': 50,},

{'down': 70, 'raw_acc': 80, 'raw_gyro': 40, 'snr_acc_svm': 19, 'vv': 4.0, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 70, 'raw_acc': 75, 'raw_gyro': 70, 'snr_acc_svm': 22.5, 'vv': 2.5, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 65, 'raw_acc': 70, 'raw_gyro': 35, 'snr_acc_svm': 20, 'vv': 4.0, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 60, 'raw_acc': 85, 'raw_gyro': 70, 'snr_acc_svm': 19.0, 'vv': 5.0, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 55, 'raw_acc': 60, 'raw_gyro': 80, 'snr_acc_svm': 18, 'vv': 5.5, 'gyroX': None, 'gyroZ': None,},

{'down': 25, 'raw_acc': 40, 'raw_gyro': 80, 'snr_acc_svm': 13, 'vv': 7.5, 'gyroX': 75, 'gyroZ': 75,},

]

def check_conditions2(down, raw_acc, raw_gyro, snr_acc_svm, vv, gyroX, gyroZ):

detected_modes = []

for idx, cond in enumerate(conditions):

if (

(

(cond['gyroX'] is None or gyroX > cond['gyroX']) and

(cond['down'] is None or down >= cond['down']) and

(cond['raw_acc'] is None or raw_acc < cond['raw_acc']) and

(cond['raw_gyro'] is None or raw_gyro > cond['raw_gyro']) and

snr_acc_svm < cond['snr_acc_svm'] and

(cond['vv'] is None or vv > cond['vv'])) or

(

(cond['gyroX'] is None or gyroX < cond['gyroX']) and

(cond['gyroZ'] is None or gyroZ > cond['gyroZ']) and

(cond['down'] is None or down >= cond['down']) and

(cond['raw_acc'] is None or raw_acc < cond['raw_acc']) and

(cond['raw_gyro'] is None or raw_gyro > cond['raw_gyro']) and

snr_acc_svm < cond['snr_acc_svm'] and

(cond['vv'] is None or vv > cond['vv']))

):

detected_modes.append(idx + 1)  # 모드 인덱스는 1부터 시작

return detected_modes

연대 데이터에서의 모드별 성능