적정 수직속도 선정

□ 적용된 수직속도 연산식

class VerticalVelocity_revised: def __init__(self, fs=50): self.fs = fs self.dt = 1.0 / fs self.count = 0 self.prev_acc_v_1 = 0.0 self.prev_acc_v_2 = 0.0 self.prev_vel_v_1 = 0.0 self.prev_vel_v_2 = 0.0 self.prev_lpf_acc = 0.0 self.warmup = 15 self.acc_th = 0.24 self.lpf_acc_reset_th = 100.0 self.decay = 0.95 def vertical_velocity_work(self, ax, ay, az, rasvm, scaled=False): """ ax,ay,az: scaled=False: raw int(LSB) 값 (8192=1g) scaled=True : g 단위 값 return: (vel_v, acc_v) """ self.count += 1 # ----- 스케일 정리 ----- if not scaled: # raw 들어오면 g로 변환 ax, ay, az = ax / 8192.0, ay / 8192.0, az / 8192.0 # ----- magnitude / jerk ----- mag_g = math.sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az) # g lpf_acc = mag_g * 100.0 # 기존 로직 유지 (100 배 스케일) jerk = lpf_acc - self.prev_lpf_acc # ----- vertical acc 추정 ----- if self.count > self.warmup: acc_v = 9.8 * (1.0 - mag_g) # 기존: 9.8 - mag*9.8 else: acc_v = 0.0 # ----- velocity update ----- if acc_v > self.acc_th and jerk <= 0: # if acc_v > self.acc_th: vel_v = self.prev_vel_v_2 + 9.8 * ( self.prev_acc_v_2 + 4.0*self.prev_acc_v_1 + acc_v ) * self.dt / 3.0 else: vel_v = self.prev_vel_v_1 * self.decay # ----- reset 조건 ----- if rasvm > self.lpf_acc_reset_th or jerk >= 5: vel_v = 0.0 # ----- 상태 업데이트 ----- self.prev_lpf_acc = lpf_acc self.prev_acc_v_2 = self.prev_acc_v_1 self.prev_acc_v_1 = acc_v self.prev_vel_v_2 = self.prev_vel_v_1 self.prev_vel_v_1 = vel_v return round(vel_v, 2), round(acc_v, 2)

□ 자유낙하 및 회전낙하 시 수직속도 분포

□ 에어백 팽창시간: 약 50ms  버퍼 좀 둬서 70ms

□ 검출되어야 될 낙상 최악 조건: 의자에 앉아있다 엉덩방아 찍는 낙상
- 낙하 높이=의자높이(약 40~50 cm)

□ 검출되면 안될 일상동작 최악 조건: 의자에 털썩 앉는 동작
- 낙하 높이=서 있을 때 센서 높이(약 100cm) 
            – 의자에 앉아있을 때 센서 높이(의자높이+20cm)= 약 30~40 cm
- 일반적으로는 앉으려고 다리에 힘을 주시면서 노력하시다가 힘이 없으셔서 털썩 앉는
  케이스일 것이므로, 양심상 10~20cm는 버텨 주실 것으로 기대…

- 이를 고려하면 낙하 높이는 20~30cm 정도 될 것으로 예상

□ 팽창시간과 함께 고려

- 자유낙하시 50cm에서 320ms 소요. 10cm에서 140ms 소요. 20cm에서 200ms 소요.
30cm에서 250ms 소요. 40cm에서 290ms 소요.
└ 10cm 자유낙하 후 충돌까지 남는 시간=320-140=180ms
└ 20cm 자유낙하 후 충돌까지 남는 시간=320-200=120ms
└ 30cm 자유낙하 후 충돌까지 남는 시간=320-250=70ms
└ 40cm 자유낙하 후 충돌까지 남는 시간=320-290=30ms

- 의자가 40cm 더라도 30cm 낙하하면 남는 시간이 290-250=40ms 여서 어느 정도 펴진 상태에서 충돌할 가능성 있음

□ 결론, 모든 조건들을 고려했을 때, 30cm 자유낙하 시 검출하는 것이 가장 이상적이며, 이에 해당되는 수직속도는 약 10 m/s2에 해당함