A/S 요청 로그 분석 및 조치 계획

| 사용처 | LG전자 동대문점 | 입고 날짜 | 2025. 08. 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 종류 | C1.5 | 펌웨어 버전 | C1.5 - C202202 |

□ 사용자 주장 (격발 원인)

○ 기타 - 버클을 체결한 채로 선반 위에서 제품을 떨어트림

□ 로그 분석 결과 분석

○ C1.5-C202202

- Trigger=4 (점프 O, 회전 O)로 검출됨 (시점 파악 불가)

- 가속도 Y축 ≈ −1 g → 기기가 세워진 상태로 보이며, 눕혀진 상태로 보기 어려움

- Roll/Pitch ≈ 0° → 수직에 가까운 자세 확인

- 가속도 Y와 자이로 Z에서 급격한 변화(부호 역전) 발생

- 로우 배터리(저전압)로 인한 오작동으로 추정

- 점프 조건에서는 원래 추락 카운트가 상쇄되어야 하나, 
각속도 값의 오작동으로 인해 회전 추락으로 판단한 것으로 추정