ReadMe for YBRL fall dataset

- Sensor position & coordinate

Ch1 : ASIS

Ch2 : PSIS

sampling rate: 100Hz

가속도 측정범위: ±16g

각속도 측정범위: ±2000dps

- Data explanation

실험은 ADL동작 14개, Fall동작 9개로 구성되어 있으며, 피험자는 총 30명입니다.

(Fall동작 위주로 분석하여 실제 파일 내에는 9개의 Fall동작 데이터와 영상만 존재)

각 피험자는 ASIS와 PSIS 중앙에 센서를 부착하였고 이는 Ch1, Ch2로 기록됩니다.

피험자는 ADL동작, Fall동작 모두 각 3회씩 반복 수행하였으며, 위의 Y1, Y2 파일은 센서로 측정한 데이터 원본 파일, Y1.avi, Y2.avi는 각 동작을 촬영한 영상 데이터 입니다. (피험자 번호에 따라 파일 이름을 Y피험자 번호로 지정)

(파일 이름 : Y피험자 번호_F동작 번호_trial_ch1 or ch2 -> Y1_F3_2_ch2

-> 피험자 1번 Fall 3번 동작 2번째 시도 ch2 데이터를 의미)

데이터 원본 파일은 총 8개의 열로 구성되어 있습니다. A, B, C열은 IMU센서의 가속도계 X, Y, Z 축 데이터, D, E, F 자이로스코프계 X, Y, Z 축 데이터, G, H 열은 보간법을 통한 소실 데이터 복원

Data Segmentation 파일은 낙상의 시작점과 끝점의 위치를 정리한 표입니다.

총 sheet는 30개이며, 각 sheet는 피험자 한 명에 대한 Fall 9가지 동작의 낙상 시작점과 끝점에 대한 데이터입니다.

위의 사진은 Data Segmentation 파일의 기준 열이며, 각 열에 대한 간단한 설명을 참고하시기 바랍니다.

피험자(Y) : 피험자 번호

동작(F) : Fall 동작 번호 ( 아래 그래프에 각 동작에 대한 추가 설명 )

반복 횟수 : trial 3회 중 해당 회차

센서 위치 : Ch1 데이터 = 1, Ch2 데이터 = 2

낙상 시작 : IMU 센서 데이터에서 낙상 시작점 프레임

낙상 끝 : IMU 센서 데이터에서 낙상 끝점 프레임

낙상 시작(영상) : IMU 센서 영상데이터에서 낙상 시작점 프레임

낙상 끝(영상) : IMU 센서 영상데이터에서 낙상 끝점 프레임

기준 축 : IMU 센서 데이터에서 낙상 시작점, 끝점을 판별 기준 축

Version : Fall 5~9번 동작은 정지상태에서의 낙하 운동으로 가속도 SVM 그래프에서 0.9g, 0.8g를 기준으로 하여 낙상 시작점을 판별하였으며, Fall 1~4번 동작은 0, Fall 5~9번 동작의 0.9g는 1, 0.8g는 2로 기입하였습니다.

- Chart

| Type | No. | Activity |
| --- | --- | --- |
| ADL | 01 | Walking |
| ADL | 02 | Jogging |
| ADL | 03 | Squat |
| ADL | 04 | Waist bending |
| ADL | 05 | Stumble while walking |
| ADL | 06 | Jogging in place |
| ADL | 07 | Jumping |
| ADL | 08 | Stairs up and down |
| ADL | 09 | Slowly sit up and down |
| ADL | 10 | Quickly sit up in chair |
| ADL | 11 | Trying to get up and collapse into a chair |
| ADL | 12 | Lying |
| ADL | 13 | Slowly sit up on a low-height mattress |
| ADL | 14 | Quickly sit and up in low-height mattress |
| Fall | 01 | Slip-backward fall |
| Fall | 02 | Walk-trip-forward fall |
| Fall | 03 | Jogging-trip-forward fall |
| Fall | 04 | Sit down-backward fall |
| Fall | 05 | Sit-backward fall |
| Fall | 06 | Forward fall |
| Fall | 07 | Backward fall |
| Fall | 08 | Lateral fall |
| Fall | 09 | Twist fall |

YBRL 낙상데이터

- Sensor position & coordinate

sampling rate: 50Hz

가속도 측정범위: ±4g

각속도 측정범위: ±500dps

- Data explanation

파일 이름 : Y피험자 번호T동작 번호R 시도횟수-> Y01T01R02_lpms1.db

-> 피험자 1번 1번 동작 2번째 시도 데이터를 의미)

낙상 시작 시점

낙상 끝 시점

labeling 파일

F01(20) -> 첫번째 낙상 동작(20번째 동작)

axis : 낙상 지점을 보는데 참고한 특성

기타 사항들 KFall 데이터와 동일하게 측정

- Chart

| Type | No. | Activity | Trials |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand in the center | 01 | Stand | 1 trial (30s) |
|  | 02 | Stand, slowly bend at knees (full squat), tie shoelace, and get up | 1 trial (5 times) |
|  | 03 | Pick up an object from the floor | 1 trial (5 times) |
|  | 04 | Gently jump (try to reach an object) | 1 trial (5 times) |
|  | 05 | Stand, sit to the ground, wait a moment, and get up with normal speed | 1 trial (5 times) |
| Stand near the wall | 06 | Walk slowly with turn (3m) | 1 trial (5 times) |
|  | 07 | Walk quickly with turn (3m) | 1 trial (5 times) |
|  | 08 | Jog slowly with turn (3m) | 1 trial (5 times) |
|  | 09 | Jog quickly with turn (3m) | 1 trial (5 times) |
|  | 10 | Stumble while walking | 1 trial (5 times) |
| Chair near the wall | 11 | Sit on a chair | 1 trial (30s) |
|  | 12 | Sit on the sofa (back in inclined to backward) | 1 trial (30s) |
|  | 13 | Sit down to a chair slowly, and get up from a chair slowly | 1 trial (5 times) |
|  | 14 | Sit down to a chair quickly, and get up from a chair quickly | 1 trial (5 times) |
|  | 15 | Sit a moment, trying to get up, and collapse into a chair | 1 trial (5 times) |
|  | 16 | Stand, sit to the sofa, and inclined the back to the support, and get up with normal speed | 1 trial (5 times) |
| Bed near the wall | 17 | Lie on the bed | 1 trial (30s) |
|  | 18 | Sit a moment, and lie down to the bed slowly, wait a moment, and get up slowly | 1 trial (5 times) |
|  | 19 | Sit a moment, and lie down to the bed quickly, wait a moment, and get up quickly | 1 trial (5 times) |