알고리즘 변천과정

1. 기존 DNN

| 충격기준점 | RMS Max | RMS local minima |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 100% (2346/2346) | 100% (2346/2346) |
| 특이도 | 98.57% (2690/2729) | 98.57% (2690/2729) |
| Soso | 123 | 482 |
| Late | 20 | 272 |
| troublemakers | 60 | 312 |
| 앉다가 낙상 soso/late | 40/11 | 184/89 |

2. 1차 개발된 모델 (충격기준점 이전시점으로 최적화)

| 충격기준점 | RMS Max | RMS local minima |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 100% (2346/2346) | 100% (2346/2346) |
| 특이도 | 99.01% (2702/2729) | 99.01% (2702/2729) |
| Soso | 4/8/37 | 88/34/66 |
| Late | 0 | 7 |
| troublemakers | 27 | 34 |
| 앉다가 낙상 soso/late | 3/0 | 54/4 |

3. 2차 개발된 모델 (충격기준점 이후시점으로 최적화)

| 충격기준점 | RMS Max | RMS local minima |
| --- | --- | --- |
| 민감도 | 100% (2346/2346) | 100% (2346/2346) |
| 특이도 | 98.31% (2683/2729) | 98.31% (2683/2729) |
| Soso | 5/3/16 | 39/16/49 |
| Late | 1 | 4 |
| troublemakers | 47 | 50 |
| 앉다가 낙상 soso/late | 4/0 | 33/2 |

4. 최종모델

- 딥러닝모델: KFall을 50Hz로 리샘플링(odd & even)하여 TinyCNN 모델 훈련 -> 연대 데이터(11명)로 전이학습 -> 4 layers DNN에 지식증류

- 임계값: