전화 응대 매뉴얼 light Ver.

이광호 팀장

- 견적 및 발주

- 견적서 좀 받을 수 있을까요?

- 수량 파악, 업체명, 담당자 이름, 연락처 파악 후 담당자 통해 진행

- 발주하고 싶은데 어떻게 해야 할까요?

- 홈페이지 또는 이메일을 통해 가능

- 발주하면 제품을 언제 받을 수 있을까요?

- 발주서 접수 후 1주일 이내 가능.

- 롯데택배 또는 로젠택배를 이용하여 출고하고 있고, 대신화물 이용 시 추가 운임 발생함

- 제품 문의(일반, BLE 버전)

- 가격이 어떻게 되나요?

- 제품과 수량을 알려주시면 견적서 전달 가능

- 일반상품과 BLE버전의 차이가 무엇인가요?

- 성능은 동일하고, BLE 제품은 작업자의 스마트폰과 연동하여 추락 사고 발생 시 작업자의 위치를 미리 설정한 안전관리자에게 문자메세지로 전송이 가능한 제품입니다. 작업자는 앱스토어와 플레이스토어에서 세이프웨어 어플을 설치하고 제품과 스마트폰을 페어링하여 사용하면 됩니다.

- 에어백 작동원리가 어떻게 되나요?

- 등 뒤에 센서가 추락을 감지하면 0.2초 내에 에어백을 터트리는 방식으로 작동합니다.

- 센서가 추락을 검출하는 방법은 자유낙하가 일정시간 이상 지속이 되는 것을 검출하여 판단합니다.

- 작업 적정 높이가 어떻게 되나요?

- 작업 높이를 기준으로 1m에서 최대 5m를 권장합니다. 1m 이하의 높이에서는 추락을 검출하지만 에어백이 완충되는데 시간이 부족할 수 있고, 5m 이상에서는 에어백은 완충되지만 추락으로부터의 충격을 보호하는데 부족할 수 있습니다.

- 지면에서 넘어지면 보호가 가능한가요?

- 추락은 검출할 수 있겠지만 에어백이 완충되는데 시간이 부족하여 작업자를 보호할 수 없습니다.

- 에어백은 1회용인가요?, 재사용 가능한가요?

- 제품에 들어가는 카트리지를 교체하여 재사용이 가능합니다. 이는 유상 수리 항목으로 교체비용은 20만원(부가세 별도) 입니다. 추가로 AS를 진행하면서 그외 부품에 손상이 있을 경우 AS 비용은 추가될 수 있습니다.

- 배터리 충전은 어떻게 해야 되요?

- 제품 뒷면에 C타입 충전 케이블 단자가 있습니다. 6시간 충전 시 작업시간 기준으로 100시간 사용 가능합니다. 배터리 완충 후엔 충전 단자를 분리해주셔야 합니다.

- 에어백은 세탁이 가능한가요?

- 물티슈나 세척솔로 더러워진 부분만 세척하는 것을 권장합니다. 전체 세탁을 원하실 경우엔 AS센터로 보내주시면 전체 부품에 대해 분리하여 세탁을 할 수 있습니다.

- 전기식 센서, CO2 카트리지 기구부와 에어백 일체형으로 인해 세탁은 불가합니다.

- 꼭 필요한 상황이라면 약 알칼리성 세제를 소량만 사용하여 더러워진 부분만 간단히 닦아내주세요. 젖은 수건으로 닦아내는 것을 권장합니다.

- 닦아낸 후에는 통풍이 잘 되는 곳에서 충분히 건조해주세요.

- 너무 더러워서 세탁이 필요할 경우 AS실로 입고하여 전체 분해하여 세탁할 수 있습니다. 이는 비용이 발생합니다.

- 안전밸트 고리 연결 가능한지?

- 제품 안 쪽에 벨크로 연결 후 뒤쪽 구멍을 통해 안전대를 연결하실 수 있습니다. 자세한 방법은 세이프웨어 유튜브채널에 업로드 되어 있습니다.

(https://youtu.be/8mM3cAlGWro?si=bHjJN5jjg3xKAcO0)

- KC 인증이 있나요?

- 당사 제품은 인증 기준이 아직 없는 제품이어서 KCs 인증대상 제품이 아닙니다.

- 고소 작업 시 안전대 위에 보조수단으로 적용해야 함

- A / S (김영환 본부장 : 010-3010-0375)

- 에어백이 터졌는데 어떻게 해야 되나요? / 어디로 보내야 하나요?

- 비용은 인플레이터 모듈 1set 교체 20만원( 부가세 별도 )

- URL을 통해 AS 상황을 접수하고 제품은 AS센터로 택배 발송

- 보내주실 주소는 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈센터 B동 511호 / 김영환 실장 / 010-3010-0375 .

- 택배비용은 어떻게 되나요?

- 제품 보내실 때 고객부담, A / S 후엔 회사 부담

- A / S기간은 어느정도 걸리나요?

- 서울/경기 지역은 5일~7일, 그 밖의 지방은 7일~9일정도 소요됩니다.